全自动化学发光测定仪及耗材参数

- 设备参数

设备参数名称：全自动化学发光测定仪

参数

- 1、*测试原理：吖啶酯化学发光； - 2、*检测速度：≧150T/H； - 3、*最快出结果时间：≦ 10min； - 4、同时分析项目：≧14个项目； - 5、进样仓：轨道式进样，样本位≧ 50个，可以连续添加样本； - 6、*仪器具备采血管自动上样，自动摇匀，自动脱帽功能； - 7、仪器试剂位:≧ 14个； - 8、试剂仓：冷藏温度2-8℃； - 9、样本类型包含：全血、外周末梢血、血清、血浆、尿液； - 10、*具有HCT检测模块：精准测量红细胞压积，保证全血检测准确； - 11、采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能； - 12、*加样针：一次性TIP； - 13、反应杯材质：一次性塑料杯； - 14、反应盘恒温方式：采用恒温槽固体直热，日常免维护保养； - 15、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀； - 16、磁分离系统：洗涤次数≥3次，具备底物注入功能； - 17、耗材不停机自动更换； - 18、*试剂位与样本位相互独立，避免交叉污染 - 19、仪器系统接口包含：TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口 ； - 20、自动报警，诊断，可与LIS系统连接； - 21、校准模式内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正;4PLC定量分析算法cutoff定性分析算法； - 22、*尺寸：≤625X660X690mm；重量：≤75KG； - 23、*检测项目包含：心肌标志物（高敏肌钙蛋白I，高敏肌钙蛋白T，BNP，NT-pro BNP,CK-MB，MYO、D二聚体）、炎症(CRP、SAA、PCT、IL-6、HBP），甲状腺功能，性激素，肿瘤标志物，骨代谢，术前八项，糖代谢，高血压，血栓等。

- 耗材参数

| 序号 | 耗材名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | N-端脑利纳肽前体检测试剂盒 | 化学发光免疫分析法 |
| 2 | 超敏肌钙蛋白Ⅰ检测试剂盒 | 化学发光免疫分析法 |
| 3 | 肌红蛋白检测试剂盒 | 化学发光免疫分析法 |
| 4 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 化学发光免疫分析法 |
| 5 | D-二聚体检测试剂盒 | 化学发光免疫分析法 |
| 6 | MAGICL6000耗材盒 | 满足国家、行业标准及采购人相关要求 |
| 7 | 激发液 | 满足国家、行业标准及采购人相关要求 |
| 8 | 清洗液 | 满足国家、行业标准及采购人相关要求 |